- AMAÇ

Bu talimatın amacı Meslek Yüksekokulun’ da bulunan 4008S Fresenius marka HD Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat Meslek Yüksekokulun ‘da bulunan 4008S Fresenius marka HD Cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Meslek Yüksekokulu Diyaliz Programı çalışanları sorumludur.

- UYGULAMA

  - Hazırlık

- Cihaz açılır.

- Cihaz teste alınır.

- Asit ve Bikarbonat pipetleri bidonlara yerleştirilir.

- Cihaza Diyalizör ve AV set yerleştirilir.

- Ekxtrakorporeal sistem serum ile doldurulur.

  - Tedavi

- Hastaya Arter ve Ven bağlantıları yapılır.

- Ultrafiltrasyon ayarlamaları yapılır.

- Süre ayarlaması yapılır.

- Cihaz ısısı ve Diyalizat kontrol edilir.

- Alarm limitleri kontrol edilir.

  - Tedaviyi Sonlandırma

- Reinfüzyon işlemine başlanır.

- Tedavi durdurulur.

- Hastayı cihazdan ayırma işlemi yapılır.

- AV set ve Bibağ cihazdan ayırma işlemi yapılır

- Pipetler yerlerine yerleştirilir.(Cihazda pipet kısmında)

  - Temizlik

- Cihaz dezenfeksiyona alınır.(Sıcak yıkama, yağ çözme, yıkama)

- Yüzey temizliği yapılır.

- Dezenfeksiyon işlemi bitince cihaz kapatılır.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

4008S Fresenius marka Hemodiyaliz cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN DEKAN / MÜDÜR | ONAY KALİTEDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCISI |
| --- | --- |