- AMAÇ

Bu talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan Etüv Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde Etüv Cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

- Kurutma işleminde kullanılır.

- Sıcaklıkları istenildiği şekilde ayarlanabilir.

- Etüvlerin içine konan kapların kapakları hafif aralı tutulur.

- 150 ºC’ye kadar gerekli olan sıcaklıklarda kullanılabilir.

Bu sayede kurutmak amacıyla kaba konan maddelerin buharları ortaya çıkabilir.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları sorumludur.

- UYGULAMA

  - Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

Etüv içi kontrol edilerek, o anki çalışmada istenmeyen malzemeler etüvden çıkarılır.

  - Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

- Etüvü açmak için “ON/OFF” tuşuna basılır.

- Sıcaklığı ayarlamak için “TAMPERETURE” tuşuna basılır. Yön tuşlarıyla istenilen sıcaklığa getirilir

- “TİME” tuşuna basılarak yön tuşlarıyla istenilen süreye ayarlanır.

- “START” tuşuna basılarak çalıştırılır.

- Kapatmak için tekrar “ON/OFF” tuşuna basılır.

  - Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Cihaz içerisindeki tüm malzemeler çıkarılır.

- Cihazın temizliği yapılır.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN DEKAN / MÜDÜR | ONAY KALİTEDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCISI |
| --- | --- |