- AMAÇ

Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan pH metre Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan pH metre Cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

- pH, herhangi bir sıvı ortamının asit veya bazlığının ölçüsüdür

- pH metre 0-14 skala aralığında ortamın pH’ını ölçen bir alettir.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışanlar sorumludur.

- UYGULAMA

  - Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

- “ON/OFF” tuşuyla cihaz açılır.

- Prob solüsyondan çıkartılıp saf suyla temizlenir.

  - Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

- Probu ölçeceğimiz sıvının içine daldırırız ölçüm değeri sabitleninceye kadar beklenir.

  - Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Ölçüm bittikten sonra prob saf su ile yıkanır, kurulanır.

- Cihazın temizliği yapılır.

- Prob tekrar solüsyon kabıma yerleştirilir.

- Cihaz kapatılır.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY KALİTEDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCISI |
| --- | --- |