- AMAÇ

Bu Talimatın amacı İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Basınç Dayanımı Test Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Basınç Dayanımı Test Cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

Start: Başlatma
Stop: Durdurma
Tare: Yük boşaltma
Specimen settings: Numune ayarları
Test Parameters: Test Parametreleri
Test Screen: Test Ekranı
Device Settings: Cihaz Ayarları
Decimal Point: Ondalıklı sayı ayarı
Coefficients: Katsayılar
Calibration: Kalibrasyon 
Test Results: Test Sonuçları

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı çalışanları sorumludur.

- UYGULAMA

  - Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

- Cihaz arkasında bulunan kırmızı düğme vasıtasıyla cihaz açılır.

- Ölçüm yapılmak istenen parametreler ve numune ölçüleri girilir.

- Numune konulacak cihaz haznesi numune boyutlarına uygun hale getirilir ve temizlenmesi gerekiyorsa temizlenir.

- Ölçümü yapılacak numune cihaz haznesine pürüzsüz yüzey gelecek şekilde yerleştirilir. Hazne kapağı kapatılır.

  - Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

- Start düğmesine basılarak deney başlatılır.

  - Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Numune kırıldıktan sonra otomatik olarak kendisi duracağından test sonuçları not edildikten sonra TARE düğmesine basılır ve numune hazneden çıkarılır.

- Cihazın temizliği yapılır.

- Cihaz kapatılır.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |