- AMAÇ

Bu Talimatın amacı İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Konsolidasyon Cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Konsolidasyon Cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR
Konsolidasyon hücresi: Numunenin yerleştirileceği yuvarlak şekle sahip olan aparattır.
Konsolidasyon kolu: Konsolidasyon hücresinin üzerine konulduğu ve deney esnasında zeminle paralel halde bulunan koldur.
Komparatör saati: Hassas ölçüleri ölçmeye yarayan aparattır.
Düşey yük sabitleme vidası: Konsolidasyon koluna bağlanan ve düşey yükü sabitleyen vidadır.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı çalışanları sorumludur.

- UYGULAMA

  - Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

- Yük hücresine uygulanacak dikey kuvvet konsolidasyon kolu üzerinde bulunan delikler yardımıyla hassasça ayarlanır.

- Yükleme kolunun ağırlığı konsolidasyon kolunun arkasında bulunan denge ağırlığının döndürülerek dengelenmesiyle elimine edilir. Konsolidasyon kolunun üzerinde hiçbir ağırlık yok iken yatay düzleme paralel olması sağlanır.

- Konsolidasyon hücresi standartların ve deney talimatında belirtildiği üzere kullanıma hazır getirilmelidir. Gerekirse temizlenmelidir.

- Konsolidasyon hücresi üst kısma yerleştirlir ve vidayla kol sabit hale getirilir.

- Komparatör saati şişme ve çökmeyi aynı anda okuyacak şekilde ortalı ayarlanır ve arka tarafında bulunan vidayla sıkıştırılır.

- Numune üzerine uygulanacak yük yükleme koluna asılır.

- Düşey yük sabitleme vidası açılmadan önce komparötör saati sıfırlanır.

  - Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

- Düşey yükleme vidası gevşetilerek numune üzerine asılan yükün uygulanması sağlanır. Aynı anda kronometre çalıştırılır.

- Deneyin başlamasından itibaren 30 saniye veya 1 dakika arasında bir süre zarfında hücreye su eklenir.

- Standartlarda belirlenen sürelerde komparatör saatinden ölçümler alınır.

  - Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Deney bittikten sonra düzenek eski haline getirilip konsolidasyon hücresi temizlenir.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |