- AMAÇ

Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki çarpışma deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan çarpışma deney setinin kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.

- UYGULAMA

  - Çarpışma Deneyi Öncesi Yapılması Gerekenler

- Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.

- Sağlam bir masa üzerine deney seti şekilde gösterildiği gibi yerleştirilir.

  - Çarpışma Deneyi Sırasında Yapılması Gerekenler

- Başlangıç ​​aygıtı, kanatçık başlatmaya hizmet eder; Üç tanımlı ve tekrarlanabilir başlangıç ​​enerjileri çeşitli mandal konumları ile seçilebilir.

- Tüm konumlar için ikinci konumun kullanılması önerilir.

- Moment, planörün hızını ölçerek belirlenir. Bu amaçla, planöre takılan ekranın ışık bariyerini etkilediği zaman, aşağıdakilere uygun olarak kullanılır: (a. = Ekranın uzunluğu,? T = gölgeleme süresi).

- Işık bariyerlerini 1 ve 3 numaralı giriş jaklarıyla [aynı renklere (kırmızı ve sarı) ve iki topraklama (topraklama) jaklarına sahip olan giriş jaklarına] bağlayın. “Çarpışma deneyleri” çalışma modunu seçin (ön panelde 2 adet çift ok).

- Bu modda, her bir ışık bariyeri için en çok iki gölgelendirme süresi ölçülür ve görüntülenir.

- Kütle oranlarını değiştirirken, ek kütlelerin her durumda simetrik olarak eklendiğinden emin olun.

- Ölçümleri başlatmadan önce parçanın ayarını kontrol edin.

  - Çarpışma Deneyi Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Kullanılan malzemeler temizlenir.

- Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |