- AMAÇ

Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki serbest düşme deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan serbest düşme deney setinin kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.

- UYGULAMA

  - Serbest Düşme Deneyi Öncesi Yapılması Gerekenler

- Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.

- Uygun bir masa üzerine deney seti aşağıdaki şekle göre yerleştirilir.

  - Serbest Düşme Deneyi Sırasında Yapılması Gerekenler

- Başlatma devresini kapatan serbest bırakma mekanizmasında elektrik iletken bir küre tutturulur.

- Tava, kilitleme anahtarının altındaki ayarlama vidası kullanılarak, birkaç milimetre aşağı doğru hareketin durdurma devresini kapattığı şekilde ayarlanır.

- Her bir ölçümden sonra yüksekte yer alan tava elle kaldırılır.

- Serbest bırakma mekanizması üzerindeki işaretlemeyi kullanarak düşme yüksekliğinin etkili belirlenmesi için, kürenin yarıçapı dikkate alınmalıdır. (çap 3/4 inç, yaklaşık 19 mm).

- Kürenin aerodinamik sürüklenmesi ihmal edilebilir.

  - Serbest Düşme Deneyi Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Kullanılan malzemeler temizlenir.

- Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |