- AMAÇ

Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki eğik atış deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan eğik atış deney setinin kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.

- UYGULAMA

  - Eğik Atış Deneyi Öncesi Yapılması Gerekenler

- Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.

- Uygun bir masa üzerine deney seti aşağıdaki şekle göre yerleştirilir.

  - Eğik Atış Deneyi Sırasında Yapılması Gerekenler

- Balistik birim ayarlanır.

- Ölçek 90 derece okunacak şekilde ayarlanır.

- Bir top yukarı doğru fırlatılır ve el ile tutulur.

- Destek kaidesi ayarlama vidaları, dikey bir çıkıntı elde edilene kadar döndürülür.

- Fırlatma yayının üç gerilim kademesine tekabül eden topun ilk hızları, hız ölçüm eki kullanılarak belirlenir.

- Aralığın belirlenmesi için 2 kademeli platform desteği kullanılır.

- Darbe noktalarını işaretlemek için kayıt şeridi, yapışkan bantla tezgaha sabitlenir.

- Kısa olanlardan önce uzun menzilleri ölçmek en iyisidir (ikincil etki noktalar!) ve birincil vuruş noktalarını bir keçeli kalemle işaretleyin.

- Balistik birimden mesafe, test sırasında ölçü ölçeği ile sık sık kontrol edilir.

- Topları yakalamak için bankın arkasına boş bir kutu yerleştirilebilir.

- İzdüşümün yüksekliğini ölçmek için ölçü skalası, namlu tabanında sıkıştırılır ve izdüşümü düzlemine paralel olarak hareket ettirilir.

- Boş kutu tekrar topları yakalamak için kullanılır.

- Projeksiyonun yükseklikleri, gözle balistik olarak oldukça iyi tespit edilebilir.

  - Eğik Atış Deneyi Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Kullanılan malzemeler temizlenir.

- Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |