- AMAÇ

Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesi-Elektrik Makinaları Laboratuvarında bulunan ÇOKESEN ES-09 Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

Bu talimat  Mühendislik Fakültesi-Elektrik Makinaları Laboratuvarında bulunan  ÇOKESEN ES-09 Cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

Emergency Button: Acil Durdurma

Stop: Durdurma

Start: Başlatma

Relay: Röle

Inductive Load: Endüktif Yük

Capacitive Load: Kapasitif Yük

Resistive Load: Rezistif Yük

Network Analyser: Şebeke Analizörü

Phase: Faz

Neutral: Nötr

Protection Earth: Koruma İletkeni

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Mühendislik Fakültesi-Elektrik Makinaları Laboratuvarı çalışanları sorumludur.

- UYGULAMA

  - Deney Öncesi Yapılması Gerekenler

- Deney Setinin ana hattının Panoya bağlı olmadığından emin olunuz.

- Panodaki tüm koruma cihazlarının kapalı olduğundan ve Setin Acil STOP butonunun basılı olduğundan emin olunuz.

- Konu ile ilgili Motor ve/veya Trafo bağlantısını izoleli Banana Kablolar kullanarak yap.

- Bağlantıdan emin olduktan sonra, Ana hattın fişini Panoya takınız.

  - Deney Sırasında Yapılması Gerekenler

- Panodan Koruma Cihazını açınız.

- Acil STOP butonuna tekrar basarak kaldırınız.

- Üç fazın geldiğini Faz Lambalarına bakarak emin olunuz.

- İlgili setin hangi modülünü kullanacaksanız, o modülün Şalterini kaldırınız.

- Şebeke Kalite Analizörü üzerinden Deney ile ilgili verileri alınız.

  - Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Deney bittikten sonra, önce modülün enerjisini kapatıp, Acil STOP butonuna basınız.

- Deney bitiminde ana hattı Panodan ayırınız.

- Deneyin ekipmanlarını söküp, dolaplara yerleştiriniz.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAY |
| --- | --- |